| 姓名： |  | 学号： | 专业年级：软件工程2020 | 班级： 卓越班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分组： |  | 实验室： | 指导教师：郭念 | 实验日期：2022.06.09 |
| 实验的准备阶段 (指导教师填写) | 课程名称 | 计算机网络与安全 |  |  |
|  | 实验名称 | 实验七 UDP和TCP协议分析 |  |  |
|  | 实验目的 | - 掌握常见网络协议数据包的结构和首部字段。 - 理解MAC地址、IP地址和端口号在网络通信中的作用。 - 掌握TCP、UDP协议的报文格式 - 理解 TCP 的工作过程，掌握 TCP 工作原理与实现。 |  |  |
|  | 实验内容 | 启动 Wireshark，捕捉网络活动中的报文并按要求分析。 - 分析Ethernet II帧结构。 - 分析IP数据报的报文格式。 - 分析ICMP数据报的报文格式。 - 分析ARP报文格式分析。 - 分析TCP报文段格式。 |  |  |
|  | 实验类型 （打） | 验证性 □演示性 □设计性 □综合性 |  |  |
|  | 实验的重点、难点 | - TCP连接管理 |  |  |
|  | 实验环境 | 运行Windows 操作系统PC机， 在本地连接-属性对话框，去掉IPv6设置，如下图所示： |  |  |
| 实验的实施阶段 | 实验步骤及实验结果 | 1、捕获并分析以太帧。 1.1删除浏览器中的历史记录。 1.2启动Wireshark进行抓包，开始分组捕获。 1.3在命令行窗口ping：192.168.1.200 1.4停止抓包，对抓取的数据进行分析，在 Wireshark 监视器中设置过滤条件。例如图1.2–3设置过滤条件为 icmp，则显 示出所捕获的 ICMP 数据包。 选取以太网帧进行分析，可以看到该帧的到达时间，帧编号，帧长度，帧的长度等等。 1.5 分析以太帧结构 抓包截图： 结果分析 - 源地址是： 78:eb:14:6e:92:28 (2) 目的 MAC 地址为30:c9:ab:46:c6:8b ，它（不是）Web服务器的MAC地址？若不是，它是____本机_______ 的MAC地址。 (3) 类型字段是：___0x0800______ 包含__IPv4 ___。 例如，以太类型值为 0x0800 指示了该帧包含了 IPv4 数据报，0x0806 表明指示了该帧包含了 ARP 帧， 0x8100 指示了该帧包含了 IEEE 802.1Q 帧。 2、捕获并分析IP数据包。 点击 Internet Protocol Version 4 展开（如图1.2–4），查看 IP 数据报，特别观察 IP 数据报的首部字段ࣿ其内容。 抓包截图： 结果分析： 版本号：4 首部长度：20 bytes 总长度：60 标识：0x5b10 标志位：0x00 片偏移：20 bytes 生存时间(TTL) 协议：ICMP 首部校验和：0xc3c7 源IP地址：101.87.62.129 目的IP地址：192.168.1.105 3、分析ICMP报文 点击 Internet Control Message Protocol 展开，查看 ICMP 报文，并解释回显（Echo Request 和 Echo Reply）报文的首部字段。 抓包截图： 结果分析： Type：3 Code：3 4、ARP 协议分析 使用arp -d 命令，清空本机的 ARP 缓存，清空抓捕记录后重启抓包， ping 本机的同网段地址，停止抓包。在显示过滤器条框中输入“arp”，观察捕获的 ARP 报 文的各个字段，分析请求/响应的过程。 抓包截图： 分别指出请求报文和响应报文。 请求报文：其中1、2帧等是请求报文 响应报文：3帧等是响应报文 5、TCP报文段分析 5.1 启动Wireshark进行抓包，ftp连接192.168.1.200，并用stu登录，上传文件，然后关闭ftp连接窗口，停止抓包，在显示过滤器条框中输入“tcp”，观察捕获的 TCP报文段的各个字段，分析请求/响应的过程。 5.2 观察 TCP 三次握手与四次挥手报文，注意报文收发过程中，观察 TCP 状态的变化。 5.3 选择其中一个 TCP 报文，配合 Wireshark 截图，分 析该报文 TCP 首部各字段的定义、值ࣿ含义。 抓包截图： 结果分析： tcp报文由tcp header和tcp数据组成。tcp header 的最大长度为60字节，而必须要有的固定长度也就是图一的前5层的20字节，每层占有32bit，也就是32/8=4字节，5层，5*4 = 20字节，那么第六层的可选项和填充也就是Tcp Options字段最大为60-20=40字节。填充是为了使TCP首部为4字节（32bit）的整数倍。 图中一个tcp报头的详细信息，其中的1011........Header Length = 44字节（11），即11*4 = 44，下面有header的所有数据，两行共计44字节。 源 端 口 ：443 目 的 端 口：3424 序 号：9017 确认号：5929 窗 口 校 验 和：0xfeb3 |  |  |
| Echo (ping) request id=0xca2b, seq=1906/29191, ttl=64 (reply in 884)实验结果的处理阶段 | 实验结果的分析与总结 | 分析与总结： 本次的实验任务已完成，在本次试验中，我通过Wireshark软件进行抓包，并对一些MAC地址、IP地址进行分析。通过本次实验，我根据自己所学知识分析了常见网络协议数据包的结构和首部字段，并通过实践观察、理解了MAC地址、IP地址和端口号在网络通信中的作用，也掌握TCP、UDP协议的报文格式，理解了 TCP 的工作过程，掌握 TCP 工作原理与实现。虽然在实验过程中也遇到了一些困难与错误，通过向同学咨询、上网查询等方式，终于将遇到的问题解决掉，并从错误中学到了相关的知识，增强了自己的动手实践能力。 |  |  |

注意：

- 实验关键步骤和结果需要截图后粘贴到相应位置，截图要注明学号和姓名。

- 提交实验报告时，文档名改为：学号-姓名-实验名称.docx。